สรุปบทเรียนการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหลักสูตร

“แหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน” รุ่นที่ 2/2568

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน

2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปสื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้

สรุปบทเรียน

โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็นโครงการก่อสร้างสระน้ำในไร่นาให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและกระบวนการที่กำหนดตามคู่มือโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งจะพิจารณาศักยภาพของพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ คุณภาพของน้ำ รวมทั้งความพร้อมของเกษตรกรในการกำหนดพื้นที่ขุดสระน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลบ.ม. ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมกับการใช้น้ำของพืชในฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ซึ่งมาจากการคำนวณความต้องการน้ำของพืช 1 ฤดูกาล

การขอรับการสนับสนุนโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

เกษตรกรติดต่อ สพข./สพด.ด้วยตนเอง หรือ กรอกคำขอด้วยตนเองบนเว็บไซต์ www.ldd.go.th เกษตรกรต้องมีเอกสารสิทธิ์ที่หน่วยงานรัฐออกให้ตามที่กำหนด โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายบ่อละ 2,500 บาท เจ้าหน้าที่ สพด. จะรวบรวมและเรียงลำดับความต้องการของเกษตรกรประมาณเพื่อเสนอกรมพัฒนาที่ดินในการตั้งงบและดำเนินการก่อสร้าง

การดูแลรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ

1) ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินบริเวณขอบบ่อ หรือ หากมีร่องรอยการกัดเซาะ ให้ปรับแต่งและปลูกหญ้าซ่อมแซม ป้องกันไม่ให้ดินจากขอบบ่อไหลลงในบ่อ

2) กำจัดวัชพืชบริเวณขอบบ่อ เพื่อให้น้ำฝนไหลเข้าบ่อได้สะดวก

3) หากมีบ่อเกิดการรั่วซึมให้แก้ไขโดยบดอัดหรือใช้ดินเหนียวปิดทับ

เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่

1) เป็นพื้นที่ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ต้องเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและมีเอกสารสิทธิที่ดินที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้ออกให้ ได้แก่ โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 น.ส.3 ก. น.ส.3 ข.) แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (น.ค.3 กสน.5) หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01 ส.ป.ก. 4-14 ส.ป.ก. 4-18)  ใบจอง (น.ส.2 น.ส.2 ก.) พื้นที่ คทช. และพื้นที่โครงการพระราชดำริที่มีการจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกร รวมทั้งเอกสารใบรับรองให้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ออกจากกรมป่าไม้และกรมอุทยาน

2) เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ขาดแคลนระบบที่จะจัดส่งน้ำไปถึงได้ตลอดปี และประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นประจำ หรือแล้งซ้ำซาก

3) เป็นพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของดินที่มีผลต่อปริมาณน้ำที่จะกักเก็บได้ ตามระดับความเหมาะสมของดิน  ได้แก่  ความซึมน้ำของดิน (Permeability)  ปริมาณหินพื้น ที่โผล่อยู่บนดิน ความลาดชันของพื้นที่ไม่ควรเกิน 15% และเป็นดินที่มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว  เลว และเลวมาก หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เป็นดินทรายจัด พื้นที่เกลือขึ้นเป็นดินเค็ม พื้นที่ซึ่งมีก้อนหินขนาดใหญ่ ซึ่งหากก่อสร้างไปจะทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้นานคุณภาพน้ำไม่ดี

4) ในกรณีขุดสระน้ำความลึกไม่เกิน 3 เมตร ควรมีพื้นที่ดำเนินการจากปากสระน้ำข้างละ 2 เมตร เช่น ก่อสร้างสระน้ำขนาด กว้าง 25 เมตร ยาว 28 เมตร ควรมีพื้นที่ดำเนินการ ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 29 เมตร ยาว 32 เมตร ส่วนในกรณีที่ขุดสระน้ำลึกเกิน 3 เมตร ต้องมีระยะเว้นไม่น้อยกว่าที่กำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน

รูปแบบการก่อสร้าง

กรมพัฒนาที่ดินได้ออกแบบสระน้ำมาตรฐานความจุ 1,260 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีความกว้าง ความยาว ความลึก และลาดด้านข้างที่แตกต่างกัน สามารถคำนวณปริมาณดินขุด โดยการพิจารณาจากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้าง ความยาว และความลึกของสระน้ำเมื่อมีปริมาตรดินขุด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ที่ความลาดด้านข้างต่างๆ กัน ตามคู่มือโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ภาพที่ 1 และตัวอย่างตารางที่ 1

โดยขุดดินให้ได้ขนาดความกว้าง ความยาว ความลึก และลาดด้านข้าง ตามที่กำหนดในแบบ ที่ความลึกไม่เกิน 3 เมตร สามารถใช้ลาดด้านข้าง 1 : 1 , 1 : 1.5 และ 1 : 2 การกำหนดความลาดด้านข้างของดินขึ้นอยู่กับชนิดของดินที่จะขุด โดยมีข้อแนะนำว่าดินเหนียวปนทรายควรมีลาดด้านข้าง 1 : 2 หากความลึกการขุดดิน หากลึกเกิน 3.00 เมตร ต้องปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน

ภาพที่ 1 รูปแบบสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ที่ความลึก 2-3 เมตร

ตารางที่ 1 ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างความกว้าง ความยาว และความลึก ของสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ลาดด้านข้าง 1:1 1:1.5 1:2 ที่ความลึก 3 เมตร

| W1 = ความกว้าง ขอบสระน้ำ (เมตร) | L1 = ความยาว ขอบสระน้ำ (เมตร) | W2 = ความกว้าง ก้นสระน้ำ (เมตร) | L2 = ความยาว ก้นสระน้ำ (เมตร) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.00 | 37.90 | 9.00 | 31.90 |
| 15.50 | 36.50 | 9.50 | 30.50 |
| 16.00 | 35.19 | 10.00 | 29.19 |
| 16.50 | 33.96 | 10.50 | 27.96 |
| 17.00 | 32.85 | 11.00 | 26.85 |
| 17.50 | 31.82 | 11.50 | 25.82 |
| 18.00 | 30.85 | 12.00 | 24.85 |
| 18.50 | 29.94 | 12.50 | 23.94 |
| 19.00 | 29.08 | 13.00 | 23.08 |
| 19.50 | 28.28 | 13.50 | 22.28 |
| 20.00 | 27.55 | 14.00 | 21.55 |
| 20.50 | 26.84 | 14.50 | 20.84 |
| 21.00 | 26.18 | 15.00 | 20.18 |
| 21.50 | 25.55 | 15.50 | 19.55 |
| 22.00 | 24.95 | 16.00 | 18.95 |
| 22.50 | 24.38 | 16.50 | 18.38 |
| 23.00 | 23.85 | 17.00 | 17.85 |
| 23.50 | 23.34 | 17.50 | 17.34 |
| 24.00 | 22.85 | 18.00 | 16.85 |
| 24.50 | 22.39 | 18.50 | 16.39 |
| 25.00 | 21.95 | 19.00 | 15.95 |
| 25.50 | 21.54 | 19.50 | 15.54 |
| 26.00 | 21.14 | 20.00 | 15.14 |

| W1 = ความกว้าง ขอบสระน้ำ (เมตร) | L1 = ความยาว ขอบสระน้ำ (เมตร) | W2 = ความกว้าง ก้นสระน้ำ (เมตร) | L2 = ความยาว ก้นสระน้ำ (เมตร) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.00 | 44.59 | 6.00 | 35.59 |
| 15.50 | 42.66 | 6.50 | 33.66 |
| 16.00 | 40.90 | 7.00 | 31.90 |
| 16.50 | 39.32 | 7.50 | 30.32 |
| 17.00 | 37.85 | 8.00 | 28.85 |
| 17.50 | 36.53 | 8.50 | 27.53 |
| 18.00 | 35.30 | 9.00 | 26.30 |
| 18.50 | 34.18 | 9.50 | 25.18 |
| 19.00 | 33.12 | 10.00 | 24.12 |
| 19.50 | 32.15 | 10.50 | 23.15 |
| 20.00 | 31.23 | 11.00 | 22.23 |
| 20.50 | 30.38 | 11.50 | 21.38 |
| 21.00 | 29.58 | 12.00 | 20.58 |
| 21.50 | 28.83 | 12.50 | 19.83 |
| 22.00 | 28.13 | 13.00 | 19.13 |
| 22.50 | 27.47 | 13.50 | 18.47 |
| 23.00 | 26.85 | 14.00 | 17.85 |
| 23.50 | 26.25 | 14.50 | 17.25 |
| 24.00 | 25.69 | 15.00 | 16.69 |
| 24.50 | 25.17 | 15.50 | 16.17 |
| 25.00 | 24.66 | 16.00 | 15.66 |
| 25.50 | 24.18 | 16.50 | 15.18 |
| 26.00 | 23.72 | 17.00 | 14.72 |

| W1 = ความกว้าง ขอบสระน้ำ (เมตร) | L1 = ความยาว ขอบสระน้ำ (เมตร) | W2 = ความกว้าง ก้นสระน้ำ (เมตร) | L2 = ความยาว ก้นสระน้ำ (เมตร) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.00 | 54.18 | 3.00 | 42.18 |
| 15.50 | 51.18 | 3.50 | 39.18 |
| 16.00 | 48.55 | 4.00 | 36.55 |
| 16.50 | 46.25 | 4.50 | 34.25 |
| 17.00 | 44.18 | 5.00 | 32.18 |
| 17.50 | 42.35 | 5.50 | 30.35 |
| 18.00 | 40.70 | 6.00 | 28.70 |
| 18.50 | 39.20 | 6.50 | 27.20 |
| 19.00 | 37.83 | 7.00 | 25.83 |
| 19.50 | 36.58 | 7.50 | 24.58 |
| 20.00 | 35.42 | 8.00 | 23.42 |
| 20.50 | 34.35 | 8.50 | 22.35 |
| 21.00 | 33.36 | 9.00 | 21.36 |
| 21.50 | 32.45 | 9.50 | 20.45 |
| 22.00 | 31.60 | 10.00 | 19.60 |
| 22.50 | 30.80 | 10.50 | 18.80 |
| 23.00 | 30.05 | 11.00 | 18.05 |
| 23.50 | 29.35 | 11.50 | 17.35 |
| 24.00 | 28.68 | 12.00 | 16.68 |
| 24.50 | 28.07 | 12.50 | 16.07 |
| 25.00 | 27.48 | 13.00 | 15.48 |
| 25.50 | 26.92 | 13.50 | 14.92 |
| 26.00 | 26.40 | 14.00 | 14.40 |

ลาดด้านข้าง 1:1

ลาดด้านข้าง 1:1

ลาดด้านข้าง 1:1.5

ลาดด้านข้าง 1:1.5

ลาดด้านข้าง 1:2

ลาดด้านข้าง 1:2

สูตรในการคำนวณปริมาณดินขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.

V = (A1 + A2 +    A1 X A2)  X H

V = (A1 + A2 +    A1 X A2)  X H

3

3

V   = ปริมาณดินขุด

A1 = พื้นที่ปากสระ (กว้างXยาว)

A2 = พื้นที่ก้นสระ (กว้างXยาว)

H   = ความลึกของสระ

V   = ปริมาณดินขุด

A1 = พื้นที่ปากสระ (กว้างXยาว)

A2 = พื้นที่ก้นสระ (กว้างXยาว)

H   = ความลึกของสระ

นางสาวนิโลบล สุจสินธุ์

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

วันที่อบรม        20 สิงหาคม 2568